YANGIN SÖNDÜREN ROBOT ARABA PROJESİ RAPORU

Takım 9 yangın söndüren robot

Üyeler:

230007028 Mehmet Çelik

230007094 Ali Furkan Şahin

230007061 Hüsne Nur Kurt

230007059 Bektaş Kesler

230007027 Özlem Cesuroğlu

230007068 Yunus Emre Özergin

240007109 Ömer Furkan İzgi

YANGIN SÖNDÜREN ROBOT ARABA projesi, Arduino Uno tabanlı otonom bir yangın algılama ve müdahale sistemi geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Projenin temel amacı, oluşabilecek yangınları erken aşamada tespit ederek insan müdahalesine ihtiyaç duymadan hızlı ve etkili bir şekilde söndürmek, böylece olası can ve mal kayıplarını en aza indirmektir.

Sistem üzerinde bulunan IR 4 pinli alev sensörleri, ortamda meydana gelen alevi algılayarak elde edilen verileri Arduino Uno kontrol kartına iletmektedir. Arduino Uno, sensörlerden gelen bilgileri anlık olarak işleyip motor sürücü kartı, servo motor ve su pompası gibi bileşenlere gerekli kontrol komutlarını göndererek sistemin tamamen otonom şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Robotun hareket sistemi, L298N motor sürücü kartı tarafından kontrol edilen BO motorlar ve tekerleklerden oluşmaktadır. Bu yapı sayesinde araç, yangının bulunduğu noktaya hızlı, dengeli ve kontrollü bir biçimde ilerleyebilmektedir.

Yangının konumu tespit edildikten sonra mini servo motor yardımıyla su püskürtme nozulu alevin bulunduğu yöne hassas şekilde çevrilmekte ve 9V su pompası aracılığıyla su tankında bulunan söndürücü sıvı yangın bölgesine aktarılmaktadır.

Elektronik bağlantılar breadboard ve bağlantı kabloları ile düzenli şekilde kurulmuş, TIP122 transistörü kullanılarak yüksek akım gerektiren bileşenlerin güvenli çalışması sağlanmıştır. Ayrıca devrede kullanılan dirençler ve kondansatörler sayesinde sistemin kararlı çalışması desteklenmiştir.

Proje için özel olarak tasarlanan 3D yazıcı üretimi şasi ise tüm mekanik ve elektronik parçaların dengeli şekilde yerleştirilmesine olanak sağlamıştır. Robotun enerji ihtiyacı şarj edilebilir piller aracılığıyla karşılanmaktadır. Geliştirilen bu otonom sistemin, yangınlara hızlı müdahale ederek güvenlik açısından önemli bir çözüm sunması hedeflenmektedir.